
EPON技术
第一章EPON技术起源        - 3 -
1.1 接入网的发展特点        - 3 -
1.2 接入层业务需求分析        - 3 -
1.3主要接入技术分析        - 4 -
1.4 光纤接入的应用模式（FTTx）        - 4 -
第二章EPON技术特点        - 4 -
2.1 EPON的定义和组成        - 4 -
2.2 EPON系统数据传输机制        - 5 -
2.3 EPON的网络位置        - 6 -
2.4 EPON系统组网方式        - 6 -
2.5 技术比较（EPON vs MC）        - 7 -
2.6 网络和业务比较（EPON vs MC）        - 8 -
第三章 EPON技术应用        - 9 -
3.1 业务提供        - 9 -
3.2 EPON的安全机制        - 9 -
3.3 FTTH网络组网        - 9 -
3.4  FTTB 网络组网        - 10 -
3.5  EPON与GPON的特点对比        - 11 -

第一章EPON技术起源
1.1 接入网的发展特点
(        从简单语音需求逐渐向数据、多媒体、综合业务需求发展
(        综合业务应用对带宽的要求越来越高
(        不同的业务应用需要相应QOS技术保证
(        综合业务的需求导致接入手段不断增加

1.2 接入层业务需求分析
(        业务需求群体的差异化
(        业务需求种类的差异化
(        业务种类对带宽要求的差异化

思考：
业务需求的不断增加对接入层带宽要求越来越高已是事实，如何提供高带宽的接入网  ？？
1.3主要接入技术分析
主要技术包括铜线接入技术和光线接入技术。
(        铜线接入
–        ADSL
–        VDSL
–        LAN接入
(        光纤接入
–        P2P
–        P2MP
注：有线接入的未来与发展趋势——光接入
1.4 光纤接入的应用模式（FTTx）
(        光纤到家庭用户FTTH
     仅利用光纤传输媒质连接通信局端和家庭住宅的接入方式，引入光纤由单个家庭住宅独享。
(        光纤到公司/办公室FTTO
    仅利用光纤传输媒质连接通信局端和公司或办公室用户的接入方式，引入光纤由单个公司或办公室用户独享，ONU/ONT之后的设备或网络由用户管理。 
(        光纤到楼宇/分线盒FTTB/C
    以光纤替换用户引入点之前的铜线电缆，ONU部署在传统的分线盒（用户引入点）即DP点（DP distribution point分配点），ONU下采用其他介质接入用户
(        光纤到交接箱FTTCab 
以光纤替换传统馈线电缆，ONU部署在交接箱即FP点处，ONU下采用其他介质接入到用户FTTH 应用是PON技术引入的主要源动力 
第二章EPON技术特点
2.1 EPON的定义和组成
(        PON的定义
–        无源光网络：Passive Optical Network
–        是一种基于P2MP拓朴的技术 
–        是一种应用于接入网，局端设备（OLT）与多个用户端设备（ONU/ONT）之间通过无源的光缆、光分/合路器等组成的光分配网（ODN）连接的网络。
(        无源光网络的构成
–        OLT（Optical Line Terminal）－光线路终端
–        ONU（Optical Network Unit）－光网络单元
–        ONT（ Optical Network Terminal）－光网络终端
–        ODN（Optical Distribution Network）－光分配网
2.2 EPON系统数据传输机制
(        EPON系统采用WDM技术，实现单纤双向传输。 

(        为了分离同一根光纤上多个用户的来去方向的信号，采用以下两种复用技术： 
–        下行数据流采用广播技术；
–        上行数据流采用TDMA技术。

2.3 EPON的网络位置

2.4 EPON系统组网方式
EPON系统组网方式主要有：环形，树形，总线型。如下图所示：

2.5 技术比较（EPON vs MC） 
(        MC技术的两种使用方式 
–        点到点以太接入
•        N根光纤，2N个光收发器
•        管理独立
–        小区交换机接入 
•        只需铺设1或2根光纤到小区
•        2N+2个光收发器
•        设备占用局端机房空间小
•        在传输过程中需要有源设备
•        设备分级管理
(        EPON的接入方式 
–        只需铺设1或2根光纤到小区
–        需N+1个光收发器
–        设备占用局端机房空间最小
–        传输中不需有源设备
–        设备集中管理

2.6 网络和业务比较（EPON vs MC）


第三章 EPON技术应用
3.1 业务提供
EPON系统可提供的业务类型主要包括语音、数据、视频等业务。
–        语音业务：
•        VoIP方式提供
–        视频业务：
•        IPTV
•        CATV
–        数据业务：
–        TDM业务：
•         E1/T1
•         STM-N等
3.2 EPON的安全机制
PON网络安全的基本要求：
–        数据的机密性：每一个下行数据帧只能对指定的ONU有效，其他ONU无法得到数据信息；
–        用户隔离： 每一个ONU上传的信息，其他ONU无法看到；
–        用户接入控制： 无授权的非法用户，无法使用网络；
–        设备接入控制： 无授权的非法设备，无法接入网络；基本支持功能：
3.3 FTTH网络组网
FTTH是光接入的典型应用，真正满足了光纤到户的高带宽业务的需求，真正意义上实现了‘三网合一’的目标。FTTH加快了‘数字家庭’ 的产业化进程和信息化进程。


3.4  FTTB 网络组网
FTTB，即Fiber to The Building（光纤到楼），它是利用数字宽带技术，光纤直接到小区里，再通过双绞线（超五类双绞线或4对非屏蔽双绞线）到各个用户。


FTTB模式又分为FTTB+LAN和FTTB+xDSL两种方式，这二者的技术比较如下：
        ADSL        FTTB＋LAN
设备价格        局远端共400～500/线        150～200/线
带宽        下行1M～12M
上行640K～1M        双向100M
信号质量        容易受干扰，容易受线路质量的影响        好
覆盖范围        数公里        100米

        从比较中可以发现，无论是价格还是性能，都是FTTB＋LAN占优。但是FTTB＋LAN的覆盖范围只有100米，初期投资时需要设置大量楼道设备箱，当接入率较低时，FTTB＋LAN的成本反而高于ADSL。再加上FTTB＋LAN在老小区需要重新铺设线缆，因此目前国内的老旧小区宽带接入还是以ADSL为主。

FTTB＋LAN的组网如下图所示：


FTTB+ADSL的组网如下图所示：



3.5  EPON与GPON的特点对比
对比         EPON/10GEPON         GPON 
国际标准进展         EPON 2004年颁布 
10GEPON 今年9月颁布         GPON标准还在不断完善 
10GPON尚未开始制订，预计到2011年 
国内标准进展         行业标准、 
运营商企业标准均颁布         行业标准颁布中 
运营商企业制定中 
传输速率         EPON：1.25G对称 
10GEPON:10G/10G、10G/1G         2.5G下/1.25G上 
传输效率         对以太网业务无缝接合;对TDM业务采用64/66B编码后效率大幅度提高         将近90% 
分路比         1：32（可通过增加光功率预算提高）         1：64 
传输距离         20Km （可通过增加光功率预算提高）        20Km（逻辑距离60Km） 
对TDM业务的承载         满足时钟和抖动指标 
满足移动基站传输要求，已有EPON承载3G基站业务的工程实例         满足 
运维（OAM）         国内CTC有标准，已经支持不同厂家互通； 
国外情况不详；         PLOAM+OMCI 
不同厂家互通待验证； 
网络保护         支持，可满足50ms倒换         支持，可满足50ms倒换 
光纤链路检测         支持         支持 
成本         EPON成本较低 
10GEPON目前成本较高，大规模应用后会下降；         由于生产量少、指标要求高， 
成本居高不下 
产业成熟度         产业链完整成熟（从主芯片、光器件、系统互通性、测试仪表、配套设施到网管、运维、ONU规模生产）         产业链不成熟

