
计算机接口详细图解
每台电脑，无论台式机还是笔记本，里里外外都有许多接口和插槽，你全都认识吗？也许你已经对USB、PS/2、VGA等常用接口非常熟悉，但是你知道SCART、HDMI，抑或USB接口分为Type A、Type B等类型吗？总之这是一篇主要面对电脑初学者的文章，但那些有经验的用户也许也能从本文学到一些新知识。 

图片如下：

[image: image1.jpg]



第一部分 外部接口：用于连接各种PC外设

USB

图片如下：

[image: image2.jpg]



USB（Universal Serial Bus 通用串行总线）用于将鼠标、键盘、移动硬盘、数码相机、VoIP电话（Skype）或打印机等外设等连接到PC。理论上单个USB host控制器可以连接最多127个设备。
USB目前有两个版本，USB1.1的最高数据传输率为12Mbps，USB2.0则提高到480Mbps。注意：二者的物理接口完全一致，数据传输率上的差别完全由PC的USB host控制器以及USB设备决定。USB可以通过连接线为设备提供最高5V，500mA的电力。
USB接口有3种类型： 
- Type A：一般用于PC
- Type B：一般用于USB设备
- Mini-USB：一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等
左边接头为Type A（连接PC），右为Type B（连接设备）

图片如下：

[image: image3.jpg]



USB Mini

图片如下：

[image: image4.jpg]



USB延长线，一般不应长于5米图片如下：

[image: image5.jpg]CIREBEIND

WWW. dnwxzs. com





请认准接头上的USB标志

图片如下：

[image: image6.jpg]B2 2000 .

WWW dnwxzs: ROy
' |

% —/
H‘—\‘—f‘




USB分离线，每个端口各可以得到5V 500mA的电力。移动硬盘等用电大户可以使用这种线来从第二个USB端口获得额外电源（500+500=1000mA）

图片如下：

[image: image7.jpg]



你见过吗：USB接口的电池充电器

图片如下：

[image: image8.jpg]W, dnwxzs. cope





比较常见的USB转PS/2接口

图片如下：

[image: image9.jpg]



	
	IEEE-1394/Firewire/i.Link 
IEEE-1394是一种广泛使用在数码摄像机、外置驱动器以及多种网络设备的串行接口，苹果公司又把它称作Firewire（火线），而索尼公司的叫法是i.Link。目前，数据传速率为400Mbps的IEEE-1394标准正被800Mbps的 IEEE-1394b （或Firewire-800）所取代。普通火线设备使用的6针线缆可提供电源，另外还有一种不提供电源的4针线缆。Firewire-800设备使用的是9针线缆以及接口。 

一头6针，一头4针的1394连接线

图片如下：

[image: image10.jpg]



1394扩展卡挡板，提供两个6针接口以及一个较小的4针接口

图片如下：

[image: image11.jpg]



可提供电源的6针接头

图片如下：

[image: image12.jpg]



不提供电源的4针接头，一般用于数码摄像机以及笔记本电脑

图片如下：

[image: image13.jpg]



Cinch RCA（复合视频，音频，HDTV分量）

图片如下：

[image: image14.jpg]



这种接口通过同轴电缆传输多种电信号。它们的功能可以容易地按接口颜色加以区分，见下表：图片如下：

[image: image15.jpg]il
« B
g =

B s

]

B EEE
B EEE
W 58

HOTY #8
HOTV &
HOTY 8

B SPOIF

i
» HATRERTFEM HOTY BEED

¥
Cb/Pb

cr/er
815 = 2

www. dnwxzs. com

Al
&l
Al
A4
i
A4
#F




警告：音频SPDIF/复合视频（FBAS），HDTV分量/音频右声道这两组接口的颜色可能容易搞混，请注意查看说明书，并注意HDTV分量接口总是3个一组。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
不同颜色，传输不同信号的RCA线缆

图片如下：

[image: image16.jpg]BRE

WWW. dnwxzs. com




两种SPDIF（数字音频）接口：左边为RCA/同轴接口，右边是TOSLINK（光纤）接口图片如下：

[image: image17.jpg]



TOSKLINK光纤接口

图片如下：

[image: image18.jpg]gy





SCART - RCA转接器（复合视频，双声道音频和S-Video），SCART请见下文详解

图片如下：

[image: image19.jpg]



术语表：
RCA = Radio Corporation of America 美国无线电公司
SPDIF = Sony/Philips Digital Interfaces 索尼/飞利浦数码接口

PS/2
左边是带颜色标示的PS/2接口，右边的没有颜色标示

图片如下：

[image: image20.jpg]



PS/2是一种古老的接口，广泛用于键盘和鼠标的连接。现在的PS/2接口一般都带有颜色标示，紫色用于连接键盘，绿色用于连接鼠标。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：

[image: image21.jpg]



有些主板上的PS/2接口可能没有颜色标示，别担心，插错接口并不会损坏设备，但此时鼠标键盘将无法工作，电脑也可能无法启动，很简单，将鼠标键盘对调一下接口肯定就对了。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
前面提到的USB - PS/2转接器

图片如下：

[image: image22.jpg]






VGA显示接口 

显卡上的VGA显示接口

图片如下：

[image: image23.jpg]



显示器使用一种15针Mini-D-Sub（又称HD15）接口通过标准模拟界面连接到PC上。通过合适的转接器，你也可以将一台模拟显示器连接到DVI-I界面上。VGA接口传输红、绿、蓝色值信号（RGB）以及水平同步（H-Sync）和垂直同步（V-Sync）信号。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
显示信号线上的VGA接头

图片如下：

[image: image24.jpg]



新款显卡一般都提供2个DVI接口，可使用一种DVI-VGA转接器来在两种接口之间转换。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：

[image: image25.jpg]www. dnwxzs. com




图片如下：

[image: image26.jpg]



术语表：VGA = Video Graphics Array 视频图像阵列

DVI显示接口

图片如下：


[image: image27.jpg]CEHBRG

WWW. GRNRZS.-Com





DVI是一种主要针对数字信号的显示界面，这种界面无需将显卡产生的数字信号转换成有损模拟信号，然后再在数字显示设备上进行相反的操作。数字TDMS信号的优点还包括允许显示设备负责图像定位以及信号同步工作。 
一块具备两个DVI端口的显卡，可同时连接两个（数字）显示器

图片如下：

[image: image28.jpg]



因为数字显示取代模拟显示的进程还比较缓慢，目前这两种技术还处于并存阶段，现在的显卡通常可以支持双显示器。广泛使用的DVI-I接口可以同时支持模拟和现实信号。而少见的多的DVI-D接口只能输出数字信号，无法输出任何模拟信号。许多显卡以及部分显示器都提供了DVI-I - VGA转接器，这样那些只提供15针D-Sub-VGA接头的老显示器也可以在DVI-I接口上继续工作。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
DVI接口类型及其阵脚分布（显卡上最经常使用的是DVI-I）图片如下：

[image: image29.jpg]mEE m
DVI- (Single Link)
18+5

el L LLLLLLLY
DV¥I-I (Dual Link)
2445

1 1
BVI-D (Single Link)
18+1

YLD (Dual Link)
2441

Ll L L)
e
wipghwxzs. con





术语表：DVI = Digital Visual Interface 数字视觉接口

RJ45，用于LAN和ISDN 

图片如下：

[image: image30.jpg]



有线网络主要使用我们都很熟悉的双绞线进行互连。现在，千兆以太网正在逐步取代百兆以太网。网线主要有两种类型：
- 直通线，最广泛使用的双绞线
- 交叉线，用于特殊情况下的连接
使用直通线的网络设备一般连接到交换机（switch）或集线器（hub）上，如果想要直接连接两种同类设备，比如两台PC，则可以使用交叉线而无需通过交换机或集线器。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
PCI网卡上的RJ45接口

图片如下：

[image: image31.jpg]



网卡使用LED指示灯来表示网络活动状态

图片如下：

[image: image32.jpg]www. dnwxzs. com




在欧洲和北美，ISDN等网络设备同样使用RJ45接口。ISDN在欧洲广泛使用，而在北美宽带连接比较普及，但只有DSL使用RJ45，cable modem通常使用BNC接口。因此，用户需要注意RJ45接口旁标注的是“LAN”，“ISDN”还是“DSL”，当然插错也不比担心设备损坏。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
RJ11，用于Modem和电话

图片如下：

[image: image33.jpg]Sz

www. dnwxzs. com




RJ11和RJ45看起来很相似，但RJ11只有4针，而RJ45有8针。在电脑上，RJ11主要用于连接modem。由于各国电话端口不尽相同，因此RJ11有许多种转接器。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
笔记本上的RJ11接口

图片如下：

[image: image34.jpg]



用于德国电话的RJ11转接器。今后各国自定义的电话接口规范将逐渐消失

图片如下：

[image: image35.jpg]



S-Video（又称Hosiden, Y/C）

S-Video线

图片如下：

[image: image36.jpg]



这种4针接口可以分离并传输传输亮度（Y，带同步数据的亮度）和颜色（C，色度）。分离亮度和颜色可以提供比复合视频（FBAS）更好的图像品质。在模拟视频信号中，HDTV分量效果最好，而排在第二位的就是S-Video了。当然，通过TDMS提供的DVI或HDMI（请看下文详解）等纯数字信号可以提供更好的图像，是目前最好的选择。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
显卡上的S-Video端口

图片如下：

[image: image37.jpg]



SCART

图片如下：

[image: image38.jpg]



SCART是一种广泛用于欧洲和亚洲的混合连接器。这种界面可以同时传输S-Video，RGB以及模拟立体声音频信号，不过不支持HDTV的YpbPr和YcrCb分量信号。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
用于连接TV和VCR的SCART接口

图片如下：

[image: image39.jpg]



前面已经提到过的SCART - RCA转接器（复合视频，双声道音频和S-Video）

图片如下：
[image: image40.jpg]



HDMI

图片如下：

[image: image41.jpg]



　
HDMI是用于传输未压缩HDTV信号的数字多媒体界面，最高支持1920x1080交错信号（1080i），集成数字版权管理（DRM）防拷机制。目前我们使用的是一种19针Type A接口。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：

[image: image42.jpg]



而29针的Type B（支持高于1080i的分辨率）HDMI接口目前还没有产品支持。HDMI和DVI-D采用同样的数字TDMS信号生成技术，因此我们可以在高端产品上看到HDMI-DVI转接器。另外，HDMI还可以传输8声道，24位，192KHz采样率的音频信号。HDMI信号线不应超过15米。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
HDMI-DVI转接线图片如下：

[image: image43.jpg]



术语表：HDMI = High Definition Multimedia Interface 高清晰多媒体接口

第二部分 内部接口：用于PC系统内部连接 

Serial ATA (SATA)

主板上的4个SATA接口

图片如下：

[image: image44.jpg]



SATA是一种连接存储设备（大多为硬盘）的串行总线，用于取代传统的并行ATA界面。第一代SATA目前已经得到广泛应用，其最大数据传输率为150MBps，信号线最长1米。SATA一般采用点对点的连接方式，即一头连接主板上的SATA接口，另一头直接连硬盘，没有其他设备可以共享这条数据线，而并行ATA允许这种情况（每条数据线可以连接1-2个设备），因此也就无需像并行ATA硬盘那样设置主盘和从盘。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
许多SATA数据线末端带有保护套，防止娇嫩的金手指受损。

各种颜色的数据线

图片如下：

[image: image45.jpg]Wi, dnwxzs, con




尽管SATA主要设计为PC机箱内使用，但也出现了许多让SATA变为外部接口的产品。 
图片如下：

[image: image46.jpg]www. dnwe. com




目前的SATA硬盘一般有两种电源接口，可以使用传统的D型电源接头图片如下：

[image: image47.jpg]



或者使用SATA专用的电源接头

图片如下：

[image: image48.jpg]



ATA/133 (Parallel ATA，UltraDMA/133或E-IDE) 

图片如下：

[image: image49.jpg]



这是一种用于连接硬盘和光驱（CD和DVD）的并行总线，也称作Parallel ATA（并行ATA）。最新版本的并行ATA使用40针，80线的扁平数据线来连接主板和驱动器。每条数据线最多可以连接2台设备，需要将设备分别设置为主盘（master）和从盘（slave），这样的设置一般通过驱动器上的跳线实现。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
IDE数据线，注意接头上的突起以及缺少一个针孔

图片如下：

[image: image50.jpg]WWW. HWXZS com




连接一台DVD光驱： 数据线的红色边缘总是靠近电源线

图片如下：

[image: image51.jpg]R

Wi, diwxzs. con





ATA/133接口：上为2.5"硬盘，下为是3.5"硬盘。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：

[image: image52.jpg]



想在台式机上使用2.5"笔记本硬盘可以使用这样的转接器

图片如下：

[image: image53.jpg]



警告：在多大多数情况下，数据线接头上的突起可以有效防止数据线反插，但有些老款数据线可能没有这样的设计。接插数据线时请遵循这样的原则：数据线有颜色标示的一侧边缘（一般是红色）应该对准主板IDE接口标有数字1的一侧，实际上，该边缘表示第一针。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
此外，数据线有颜色标示的边缘应该靠近驱动器的电源线。同样也要仔细检查主板和驱动器上的IDE接口以及数据线接头，确保它们缺针及缺针孔的位置相对应。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
用一条数据线连接两台设备后，需要用下图中的蓝色跳线帽进行主从盘设置，硬盘上一般会有图示说明，或浏览硬盘厂商网站。图片如下：

[image: image54.jpg]LY

aa





术语表：
ATA = Advanced Technology Attachment 高级技术附加装置
E-IDE = Enhanced Integrated Drive Electronics 增强型综合驱动器电子

AGP 图形加速接口 

带固定夹的AGP插槽

图片如下：

[image: image55.jpg]



目前大多数显卡都使用图形加速接口（AGP），少数电脑（大多历史悠久）还在使用PCI接口显卡。而新一代的PCI Express (PCIe)接口来势汹汹，大有取代AGP之势。注意：PCI Express为串行总线，而PCI（不带Express）是并行总线，二者完全不同。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
上为AGP显卡下为PCI Express显卡，注意二者金手指部分的显著不同

图片如下：

[image: image56.jpg]



工作站主板采用AGP Pro插槽，能为电源需求很大的OpenGL显卡提供额外电力，同时这种接口也可接插主流显卡。不过，AGP Pro没有被广泛接受，目前的高端显卡要么采用独立的电源供应，要么在显卡上设计额外的电源接口。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：
[image: image57.jpg]WXZS COH]

nw ;u"dm

o




高端显卡通过传统的4针或6针D型电源接口提供额外供电

图片如下：

[image: image58.jpg]



CIe显卡上常见的Molex 6针电源接口

图片如下：

[image: image59.jpg]



AGP倍速及对应带宽图片如下：

[image: image60.jpg]i

AGP 1%
AGP 2%
AGP 4%
AGP 8K

o i ERBRR

WWW. GIWAZS. COM

533 MB/s
1066 MB/s

2133 MB/s




注意：AGP接口有两种电压标准：AGP 1X和2X采用3.3V，而AGP 4X和8X只支持1.5V。另外还有一种通用AGP卡可适应两种电压。AGP插槽内合适位置有分隔，防止AGP显卡被插入不兼容的插槽中。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
最上面是金手指左侧有缺口的的3.3V AGP显卡，中间是金手指有两个缺口（一个针对AGP 3.3V，另一个针对AGP 1.5V）的通用AGP显卡，最下面是金手指右边有缺口的1.5V AGP显卡。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：

[image: image61.jpg]i iji; $ iy |





PCI Express：串行总线 

PCI Express X16插槽（图片上方）和2个2 PCI Express X1插槽（图片下方）

图片如下：

[image: image62.jpg]



用于nVIDIA SLI显卡的PCI-Express双插槽，中间是一个较小的PCI Express x1插槽

图片如下：

[image: image63.jpg]



PCI Express是一种串行总线，而PCI-X（请见下文详解）或PCI都是并行总线接口。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
PCI Express (PCIe)是用于显卡的最新接口界面，也可用于连接其它板卡，不过目前此类板卡还非常少。理论上，PCIe X16能提供接近两倍于AGP 8X的单向传输带宽，但实际上，带宽上的优势并未被当今的显卡完全利用。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
AGP显卡（图片上方）和PCI-Express显卡（图片下方）

图片如下：

[image: image64.jpg]



下图从上到下依次为：PCI Express x16，两个PCI，PCI Express x1

关图片如下：

[image: image65.jpg]



PCIe通道数及对应带宽

图片如下：

[image: image66.jpg]256 MB/s 512 MB/s
512 MB/s 1 GB/s
16G8/s 2 6GB/s

2Ge/s 4GB/

8 GB/s




PCI和PCI-X：并行总线图片如下：

[image: image67.jpg]



PCI是用于连接PC各种板卡的总线标准，比如网卡、Modem卡、声卡和视频编辑卡等等。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
主流主板上大多采用32位，33MHz，2.1版的PCI接口，可以提供最高133MB/s的带宽。有些主板还具备66MHz的2.3版PCI，不过目前符合该规范的产品不多。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
并行PCI总线的另一个发展方向是PCI-X。这种插槽在工作站和服务器主板上很常见，SCSI控制器和多端口网卡需要这种高带宽界面。举例来说，64位，133MHz的PCI-X 1.0可以提供1GB/s的带宽。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
PCI 2.1规范目前支持3.3V电压。插槽左边的分隔能防止老型号5V PCI板卡（图中所示）的错误插入

图片如下：

[image: image68.jpg]



这张显卡金手指左侧有缺口，能正确插入3.3V PCI插槽

图片如下：

[image: image69.jpg]PR(
TECHNOLOGY, Il
AS5Y.0218-01 RE!

32 pmme 3





插入64位PCI-X插槽的RAID控制卡

图片如下：


[image: image70.jpg]



下图上方为一条32位PCI插槽，下面是3条64位PCI-X插槽，最下方的绿色插槽支持ZCR（Zero Channel RAID）

图片如下：

[image: image71.jpg]



术语表：PCI = Peripheral Component Interconnect 周边组件连接界面

电源接口及ATX标准 

电源插头

图片如下：

[image: image72.jpg]A
AT 0T ==

~ i




AMD/Intel平台ATX电源规范图片如下：

[image: image73.jpg]Al
Socket 462

IR AT ATX12V 1.3 ES
ATXEEED 20-pin

SABEEED (6-pin) ER

P4BERD (4-pin 12v) ROA

R AT ATX12Y 1.3 ES
ATXEEED 20-pins HB & 24-pin
AREEED (6-pin) XA

P4BEED (4-pin 12v) HHEFE

Socket 939

SR ATXI2V 1.3 HER
ATXBEED 20-pin, HetE 24-pin
AWRBED (6-pin) KA

P4BERED (4-pin 12v) HHFE




[image: image74.jpg]Intel
Socket 370

SRR ATX12V 1.3 E
ATX@EED 20-pin
WHBBED (6-pin)  ROA

P4EERED (4-pin 12v) ROA

R PR ATX12V 1.3 ES
ATXEEED 20-pin

RENEEREEO (6-pin) RO

P4BEED (4-pin 12v) FE

R PR ATX12Y 1.3 ES
ATXEEED 20-pin

JRENEEREO (6-pin) ER

P4BERD (4-pin 12v) FE

R PR ATX12Y 2,01 MES
ATXEEED 24-pin, HEFR 20-pin
AMEEED (5-pin)  n/a

P4BEED (4-pin 12v) FE

P4 BEED (8-pin 12v) 945X I HE(ERHNE CPURESS M ERAERERMED




24针的扩展ATX（Extented ATX）电源插头

图片如下：

[image: image75.jpg]e

www. dnwxzs. com




20针ATX主板电源接口

图片如下：

[image: image76.jpg]



20针ATX电源线

图片如下：

[image: image77.jpg]WWW dnwxzs com




6针EPS接头

图片如下：

[image: image78.jpg]WiW, dnwxzs. con




已经很难看到的软驱电源线图片如下：

[image: image79.jpg]<
NS
)
,tJ

@@3 By,

www. dnwxzs. com




20/24针可分离式主板电源接头（ATX或EATX）

图片如下：

[image: image80.jpg]WWW. dnwxzs e




错误示范！可别把20/24针可分离式电源接头的4针扩展接头插进12V辅助（AUX）电源接口中（一般来说那个接口也比较远你够不着）。这个家伙要么成为Extended ATX电源接头的一部分，要么完全无用（在使用20针ATX电源接口的主板上）。电+脑*维+修-知.识_网(w_ww*dnw_xzs*co_m)
图片如下：

[image: image81.jpg]



这个单独的4针电源线才属于12V辅助（AUX）电源接口，很容易识别：两根黄色和两根黑色电线

图片如下：

[image: image82.jpg]



有些主板还需要这样的一个D型电源接头额外供电

图片如下：

[image: image83.jpg]



最后来个总结。 

图片如下：

[image: image84.jpg]SMREN - ERINESE
E %A E223

TEEE1394 /
Firewire /
i.Link

Cinch / RCA (8
&, B, DIV
HE)




图片如下：

[image: image85.jpg]RI45 (LAN
/1SDN)

RJ11 (fodem /

S-Viden
(Hosi den)

SCART
(Peritel/
Eurocormector




图片如下：


[image: image86.jpg]WIRO - B rc ABERE
2 B®O E2

SATA (Serial
AT

PATA (Parallel
ATA /
UltraDa/133 /
IDE)

AP (EF)

FCle (FCI
Express)

FCI

BiFED






